v2 規格，目標是：

- 支援其他層的讀檔、寫檔，例如Pooling層，LayerNorm層

Edge NNW v2 權重檔格式規格（Edge Neural Network Weights）

1. 設計目標

此格式用於儲存 CNN/NN 模型的：

- 模型拓樸資訊（topology metadata）

- 可訓練參數（weights / bias）

不包含

- 執行期中間值（activations, deltas, pooled/filtered outputs）

- 資料集內容

- 圖表/除錯資訊

- 記憶體位址（pointer）

2. 檔案總體結構

檔案由三個區段組成：

- Fixed Header（固定大小）

- Model Metadata（可變大小，依 layer 數量）

- Parameter Payload（權重與 bias 數值，依 metadata 定義的順序）

+----------------------+
| Fixed Header         |
+----------------------+
| Layer Metadata[0]    |
| Layer Metadata[1]    |
| ...                  |
+----------------------+
| Payload (weights...) |
+----------------------+

3. 整體約定（重要）

3.1 整數/浮點編碼

- 所有整數欄位使用 little-endian

- v1 預設權重型別為 IEEE-754 double (64-bit)（對應你目前 struct 的 double）

你目前 Windows + Linux + x86_64 幾乎都是 little-endian。未來若要跨 ARM/大端平台，可用 header 的 endian 欄位檢查。

3.2 字串

v1 不使用字串欄位（避免解析複雜度）。Layer type 使用 enum 整數。

3.3 對齊（alignment）

- 檔案內資料採 緊密排列（packed by write order）

- 不要求檔案內部 padding

- 程式讀寫時逐欄位 fread/fwrite，不要直接 fwrite struct

4. Fixed Header（固定檔頭）

4.1 欄位定義（v1）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| magic[4] | char[4] | 固定 "ENNW" |
| version | uint32 | 格式版本，v2 = 2 |
| endian | uint32 | 1 = little-endian |
| dtype | uint32 | 1 = float32, 2 = float64（v2還是以2為主） |
| model_type | uint32 | 1 = FC_ONLY, 2 = CNN_MIXED |
| layer_count | uint32 | layer metadata 數量 |
| input_h | uint32 | 模型預期輸入高度（若不固定可填0） |
| input_w | uint32 | 模型預期輸入寬度（若不固定可填0） |
| input_c | uint32 | 輸入通道數（灰階=1，RGB=3） |
| reserved[8] | uint32[8] | 保留欄位（未來擴充） |

4.2 大小

固定 header 大小（v1）：

- 4 + 4* (1+1+1+1+1+1+1+1+1+8)? 我們精確算一次：

magic[4] = 4 bytes
其餘共有 13 個 uint32（version, endian, dtype, model_type, layer_count, input_h, input_w, input_c, reserved[8] → 8+8? let's count carefully）

- 非 reserved uint32 欄位有 8 個：

  - version

  - endian

  - dtype

  - model_type

  - layer_count

  - input_h

  - input_w

  - input_c

- reserved[8] = 8 個 uint32

總 uint32 = 8 + 8 = 16
總 bytes = 4 + 16*4 = 4 + 64 = 68 bytes

✅ Fixed Header = 68 bytes

你也可以把 magic 改成 uint32 常數（例如 0x574E4E42），但 char[4] 比較好 debug。

5. Layer Metadata（每層描述）

每一層都有一筆 metadata。
為了讀寫簡單且易擴充，v1 採用：

- 每層先寫一個通用層頭（common header）

- 再依 layer_type 寫該層專屬欄位

5.1 Layer Common Header（每層固定前綴）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| layer_type | uint32 | 1=NETWORK_FC, 2=CONV2D, 3=POOL（必須支援）, 255=UNKNOWN |
| layer_index | uint32 | 從 0 開始 |
| param_count | uint64 | 該層參數總數（權重+bias 數值個數） |
| payload_bytes | uint64 | 該層 payload 總位元組數（方便跳過/驗證） |

說明

- param_count：是數值個數，不是 bytes
例如用 double 時，payload_bytes = param_count * 8

- payload_bytes 可做 sanity check，也方便未來不同 dtype

5.2 Network Metadata（layer_type = 1）

此層不代表單一運算，而是一個「子網路/區塊（Network Block）」的描述。

在 v1.1 起，頂層的 LayerMeta 不再直接展開記錄每一層 FC；改為 LayerMeta 指向一個 Network，Network 內再描述一串連續的 FC layers。

欄位（Network Header）

• network_type (uint32)：1 = FC_CHAIN（連續 FC 層）

• fc_layer_count (uint32)：此 Network 內包含的 FC 層數

• input_size (uint32)：進到FC的資料數量

• reserved (uint32[2])：保留

接著緊跟 fc_layer_count 筆「FC Layer Metadata」（見 5.3），用來描述每一層 FC 的 neuron_count/input_dim/has_bias。

參數數量與 payload_bytes（對應 5.1 Common Header）

• Network 的 param_count = Σ(每一層 FC 的 param_count)

• Network 的 payload_bytes = param_count * sizeof(dtype)

5.3 FC Layer Metadata（Network 內使用）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| neuron_count | uint32 | 本層 neuron 數量 |
| input_dim | uint32 | 每顆 neuron 的 weight 數（通常=前層輸出維度） |
| has_bias | uint32 | 0/1，v1 建議固定 1 |
| reserved | uint32 | 保留 |

（注意）此 FC Layer Metadata 不再作為頂層 LayerMeta 出現；只用於 Network（FC_CHAIN）內部，描述一串連續 FC 層。

參數數量計算

若 has_bias=1：

param_count = neuron_count * input_dim + neuron_count

若無 bias：

param_count = neuron_count * input_dim

5.4 Conv2D Layer Metadata（layer_type = 2）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| num_filter | uint32 | filter 數量 |
| in_channels | uint32 | 輸入通道數（灰階=1） |
| kernel_h | uint32 | kernel 高 |
| kernel_w | uint32 | kernel 寬 |
| stride_h | uint32 | stride 高（v1可先固定1） |
| stride_w | uint32 | stride 寬（v1可先固定1） |
| padding_h | uint32 | padding 高（v1可先固定0） |
| padding_w | uint32 | padding 寬（v1可先固定0） |
| has_bias | uint32 | 0/1（若你的 Conv 沒 bias 可設0） |
| pooling_type | uint32 | 0=none,1=max,2=avg |
| pooling_h | uint32 | pool 高（沒有 pooling 可填0） |
| pooling_w | uint32 | pool 寬 |
| reserved[4] | uint32[4] | 保留 |

參數數量計算

若 has_bias=1：

param_count = num_filter * in_channels * kernel_h * kernel_w + num_filter

否則：

param_count = num_filter * in_channels * kernel_h * kernel_w

你目前如果 filter 是單通道 [num_filter][k][k]，那 in_channels=1 即可。未來支援多通道時不用改格式。

5.5 Pool Layer Metadata（layer_type = 3）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| stride_h | uint32 | stride 高 |
| stride_w | uint32 | stride 寬 |
| size_h | uint32 | kernel 高 |
| size_w | uint32 | kernel 寬 |
| padding_h | uint32 | padding 高 |
| padding_w | uint32 | padding 寬 |
| pooling_type | uint32 | 0=none,1=max,2=avg |
| reserved[4] | uint32[4] | 保留 |

由於Pooling並無實體權重，因此並沒有payload。只需讀取Metadata

6. Parameter Payload（參數區）

Payload 依照 Layer Metadata 的順序 寫入。
每層 payload 內容與順序必須固定。

6.1 Network（FC_CHAIN）Payload 寫入順序（v1.1）

對 Network 內的每一層 FC（依 FC Layer Metadata 順序）：

對每個 neuron（由小到大 index）：

- weights[0 .. input_dim-1]（連續寫）

- bias（如果 has_bias=1）

順序範例

FC layer k:
  neuron 0: w0,w1,...,wN-1,b0
  neuron 1: w0,w1,...,wN-1,b1
  ...

這種順序對你目前 Neuron struct 很直覺。

6.2 Conv2D Layer Payload 寫入順序（v1）

對每個 filter（由小到大 index）：

- kernel weights，以 row-major 寫入
多通道時順序為：

  - channel 0 kernel (row-major)

  - channel 1 kernel

  - ...

- bias（若 has_bias=1）

單通道（你目前常見）

filter 0: k[0][0], k[0][1], ..., k[h-1][w-1], b0
filter 1: ...

多通道（未來）

filter f:
  channel 0 kernel row-major
  channel 1 kernel row-major
  ...
  bias_f

7. 儲存內容的邊界（存與不存）

7.1 必須存（Parameters + Topology）

- Header 固定欄位

- 每層 metadata

- 權重值（weights）

- bias（若有）

7.2 不應存（Runtime State）

- pointers（任何 * 位址）

- output, delta

- filtered_pics, pooled_pics

- dataset / samples

- plot/log/debug buffers

- arena 狀態

8. 讀檔流程規範（Loader 行為）

8.1 驗證順序（建議）

讀取時必做：

- 讀 Fixed Header

- 檢查 magic == "BNNW"

- 檢查 version 是否支援（目前只支援 1）

- 檢查 endian == 1

- 檢查 dtype 是否為 loader 支援（你目前至少支援 float64）

- 讀取 layer metadata 並做合法性檢查

  - layer_count > 0

  - 各層維度 > 0

  - payload_bytes == param_count * sizeof(dtype)（至少在 v1 + dtype=float64）

- 依 metadata 配置模型記憶體（用 arena 或一般 malloc）

- 按 layer 順序讀 payload 到對應陣列

- 檢查是否剛好讀到 EOF（或至少檔案大小合理）

8.2 錯誤處理建議

讀檔失敗時回傳錯誤碼（不要直接 exit）：

- WEIGHT_OK = 0

- WEIGHT_ERR_IO

- WEIGHT_ERR_MAGIC

- WEIGHT_ERR_VERSION

- WEIGHT_ERR_DTYPE

- WEIGHT_ERR_FORMAT

- WEIGHT_ERR_OOM

9. v1 版本限制（明確寫出來）

這樣未來你升級格式比較乾淨。

v1 限制

- 權重 dtype 預設 float64（double）

- little-endian only

- 不包含 optimizer state

- 不包含 checksum

- 不包含量化參數（scale/zero-point）

- layer type 僅保證 FC/Conv2D（Pool 可選）

10. 建議的常數定義（C enum / macros）

你之後寫 weights_io.h 時可以直接用這組：

#define BNNW_MAGIC_0 'B'
#define BNNW_MAGIC_1 'N'
#define BNNW_MAGIC_2 'N'
#define BNNW_MAGIC_3 'W'

#define BNNW_VERSION_V1 1u

#define BNNW_ENDIAN_LE 1u

#define BNNW_DTYPE_F32 1u
#define BNNW_DTYPE_F64 2u

#define BNNW_MODEL_FC_ONLY 1u
#define BNNW_MODEL_CNN_MIXED 2u

#define BNNW_LAYER_FC     1u
#define BNNW_LAYER_CONV2D 2u
#define BNNW_LAYER_POOL   3u

11. 寫檔順序摘要（你實作時照這個順序）

save()

- 開檔（wb）

- 寫 Fixed Header

- 逐層寫 Layer Common Header + Layer-specific Metadata

- 逐層寫 Payload（weights/bias）

- 關檔

load()

- 開檔（rb）

- 讀 Fixed Header + 驗證

- 讀所有 Layer Metadata（可先存暫存結構）

- 配置模型

- 讀 Payload 填入模型

- 關檔

12. 範例（概念示意）

假設模型：

- input: 28x28x1

- Conv2D: 8 filters, 3x3, has_bias=1

- FC: 128 neurons, input_dim=??（依 flatten 後）

- FC: 10 neurons

檔案內會是：

- Fixed Header（layer_count=2, model_type=CNN_MIXED）

- Metadata #0 (CONV2D)

- Metadata #1 (NETWORK_FC, fc_layer_count=2)

- （Network 內包含 FC #0: 128 neurons 與 FC #1: 10 neurons 的 FC Layer Metadata）

- Payload #0 (conv kernels + biases)

- Payload #1 (Network 內依序寫入 FC #0 與 FC #1 的 weights + biases)

13. 之後的 v2 / v3 擴充方向（你現在先不用做）

v2 可加

- checksum（例如 CRC32）

- training checkpoint fields（epoch/iter）

- optimizer state（Adam moments）

- string metadata（模型名稱、訓練日期）

v3 可加

- quantization params（int8）

- mixed precision

- sparse weights encoding

我對你這個 spec 的落地建議（下一步）

你現在最適合先做的是：

- 先實作 FC-only v1（最簡）

- 格式欄位仍保留 Conv2D 的 enum 與 metadata 定義（先不寫 payload）

- 確認 save/load round-trip 成功（存完再讀回來，比對權重）

- 再加 Conv2D payload

這樣你會很快看到成果，而且格式不需要重做。